Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Rzeczyca

Sposób wypełnienia:

Kolumnę 3 w całości wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

Kolumnę 3 należy wypełnić zaznaczając odpowiednio słowo „spełnia” lub „nie spełnia” poprzez skreślenie niewłaściwego, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie | Opis techniczny oferowanego pojazdu i wyposażenia (wypełnia Wykonawca) |
| I część zamówienia |  |  |
| Ciągnik rolniczy – 1 szt. |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2025, spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. | Spełnia/nie spełnia Rok produkcji:……………… Marka i model:…………….. |
| 2 | Silnik - 4 cylindrowy o mocy min. 90 km - Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa Common Rail - 4 zawory na cylinder - Poziom emisji spalin Stage V | Spełnia/nie spełnia Moc silnika:……………… |
| 3 | Przekładnia - Mechaniczna z pełzakami 20x20, 40 km/h | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | WOM z tyłu - Wspomagane serwomechanizmem załączanie WOM - min 2 prędkości WOM (540/540Eco lub 540/1000) | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Oś tylna - Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego - Układ hamulcowy mokry pierścieniowy | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | Oś przednia - Elektrohydrauliczny napęd na 4 koła - Blokada mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu | Spełnia/nie spełnia |
| 7 | Hydraulika - Pompa główna przeznaczona do obsługi tylnego podnośnika i pilotów hydraulicznych min 80 l/min - 3 pary wyjść hydraulicznych typu push pull | Spełnia/nie spełnia |
| 8 | Tylny podnośnik - Sterowany mechanicznie z siłownikami wspomagającymi - Udźwig min 4.000 kg - Szybkozłącza kat. II | Spełnia/nie spełnia Udźwig:………….. |
| 9 | Kabina - Ogrzewana oraz klimatyzowana z radiem - Wycieraczka przód i tył, siedzenie pasażera - Otwierane okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną - pneumatyczny fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa oraz podłokietnikami - min. 4 światła robocze (2 przednie i 2 tylne) - Sygnalizator świetlny - Gniazdo USB i uchwyt na telefon - Lusterka wsteczne teleskopowe | Spełnia/nie spełnia |
| 10 | Opony - Tylne: 480/70 r34, przednie: 380/70 r24 | Spełnia/nie spełnia |
| 11 | Balast przedni min 240 kg plus zaczep przedni | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | Obciążniki kół tylnych min 100 kg na koło | Spełnia/nie spełnia |
| 13 | Zaczepy do przyczep suwany oraz zaczep polowy | Spełnia/nie spełnia |
| 14 | Hamulce Pneumatyczne do przyczepy 2 obwodowe | Spełnia/nie spełnia |
| 15 | Skrzynka narzędziowa | Spełnia/nie spełnia |
| 16 | Przystosowanie do montażu przedniego tuz w przyszłości | Spełnia/nie spełnia |
| Przyczepa – 1 szt. |  |  |
| 1 | 2 osie z resorami parabolicznymi | Spełnia/nie spełnia |
| 2 | Ładowność min 6 t | Spełnia/nie spełnia Ładowność:…. (t) |
| 3 | Wysokość ścian skrzyni ładunkowej 500 mm plus nadstawki 500 mm | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | Ogumienie min. 11,5/80-15,3 | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi - wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | Spełnia/nie spełnia |
| 7 | Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej | Spełnia/nie spełnia |
| 8 | Ściany i nadstawy: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami; bez uchwytów do linek spinających | Spełnia/nie spełnia |
| 9 | Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | Spełnia/nie spełnia |
| 10 | Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem fi 40mm | Spełnia/nie spełnia |
| 11 | Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | Osie jezdne z hamulcami bębnowymi | Spełnia/nie spełnia |
| 13 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | Spełnia/nie spełnia |
| 14 | Postojowy hamulec ręczny z korbą | Spełnia/nie spełnia |
| 15 | Instalacja oświetlenia 12V (żarówka/led) z tylnym gniazdem elektrycznym | Spełnia/nie spełnia |
| 16 | Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem | Spełnia/nie spełnia |
| 17 | Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | Spełnia/nie spełnia |
| 18 | Tylny zaczep manualny, sztywny | Spełnia/nie spełnia |
| 19 | Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy | Spełnia/nie spełnia |
| 20 | Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty | Spełnia/nie spełnia |
| 21 | Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym | Spełnia/nie spełnia |
| 22 | Dwa kliny do kół | Spełnia/nie spełnia |
| 23 | Błotniki plastikowe – za kołem tylnym | Spełnia/nie spełnia |
| 24 | Tylne urządzenie zabezpieczające (belka oświetleniowa) – homologowane | Spełnia/nie spełnia |
| 25 | System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej | Spełnia/nie spełnia |
| 26 | Kolorystyka malowania do ustalenia z Zamawiającym | Spełnia/nie spełnia |
| 27 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2025, spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. | Spełnia/nie spełnia Rok produkcji:………….. Marka i model:…………….. |
| II część zamówienia |  |  |
| Kosiarka tylno-boczna o zapotrzebowaniu na moc do 90 KM |  |  |
| 1 | Szerokość robocza 130-135 cm | Spełnia/nie spełnia |
| 2 | Mocowanie tylno boczne z przekładnią wewnętrzną | Spełnia/nie spełnia |
| 3 | Hydrauliczne nachylenie min. 50 ° i pozycji pionowej min. 90 ° | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | Płyta przegubowa wykonana z odlewu metalowego | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Łożyska obrotowe podwójne | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | Przekładnia 540 obr/min z kołem wolnym | Spełnia/nie spełnia |
| 7 | Przednie klapy lub łańcuchy ochronne | Spełnia/nie spełnia |
| 8 | Rotor wyważany elektronicznie o średnicy minimum 140 x 8 mm tylny wał samoczyszczący z regulacją, płozy, wałek wom. | Spełnia/nie spełnia |
| 9 | Napęd poprzez minimum 4 pasy z automatycznym napinaczem paska. | Spełnia/nie spełnia |
| 10 | Elementy robocze: młotki o wadze jednego młotka min. 1 kg | Spełnia/nie spełnia |
| 11 | Młotki pozwalające rozdrabniać gałęzie 4 cm | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | Dolne przeciwnoże kontrujące dla lepszego rozdrobnienia materiału | Spełnia/nie spełnia |
| 13 | Tylny wał samoczyszczący z regulacją, płozy, wałek wom. | Spełnia/nie spełnia |
| 14 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Spełnia/nie spełnia Rok produkcji:………….. Marka i model:…………….. |
| 15 | Zapasowy komplet elementów roboczych | Spełnia/nie spełnia |
| Kosiarka tylno-boczna o zapotrzebowaniu na moc do 90 KM |  |  |
| 1 | Szerokość robocza 160-164 cm | Spełnia/nie spełnia |
| 2 | Mocowanie tylno boczne z przekładnią wewnętrzną | Spełnia/nie spełnia |
| 3 | Hydrauliczne nachylenie min. 50 ° i pozycji pionowej min. 90 ° | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | Płyta przegubowa wykonana z odlewu metalowego | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Łożyska obrotowe podwójne | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | Przekładnia 540 obr/min z kołem wolnym | Spełnia/nie spełnia |
| 7 | Przednie klapy lub łańcuchy ochronne | Spełnia/nie spełnia |
| 8 | Rotor wyważany elektronicznie o średnicy minimum 140 x 8 mm tylny wał samoczyszczący z regulacją, płozy, wałek wom. | Spełnia/nie spełnia |
| 9 | Napęd poprzez minimum 4 pasy z automatycznym napinaczem paska. | Spełnia/nie spełnia |
| 10 | Elementy robocze: młotki o wadze jednego młotka min. 1 kg | Spełnia/nie spełnia |
| 11 | Młotki pozwalające rozdrabniać gałęzie 4 cm | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | Dolne przeciwnoże kontrujące dla lepszego rozdrobnienia materiału | Spełnia/nie spełnia |
| 13 | Tylny wał samoczyszczący z regulacją, płozy, wałek wom. | Spełnia/nie spełnia |
| 14 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Spełnia/nie spełnia Rok produkcji:………….. Marka i model:…………….. |
| 15 | Zapasowy komplet elementów roboczych | Spełnia/nie spełnia |
| Kosiarka wysięgnikowa na ramieniu hydraulicznym o zapotrzebowaniu na moc do 150 KM – 1 szt. wysięg kosiarki do 5,5 m |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2025 | Spełnia/nie spełnia Rok produkcji:………….. Marka i model:…………….. |
| 2 | Szerokość robocza kosiarki min 440 cm | Spełnia/nie spełnia |
| 3 | Waga maszyny 800-850 kg | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | Silnik i pompy z żeliwa | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Podwójna rama | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | Wielkość pierwszego ramienia minimum 120 x 100 x 5 mm Wielkość drugiego ramienia minimum 120 x 80 x 5 mm | Spełnia/nie spełnia |
| 7 | Mechaniczy lub hydrauliczny system bezpieczeństwa na drugim ramieniu | Spełnia/nie spełnia |
| 8 | Hydrauliczny obrót ramienia min. 105 ° z hydraulicznym bezpiecznikiem | Spełnia/nie spełnia |
| 9 | Głowica kosząca z przekładnią bezpośrednią i pozycją pływającą z obrotem minimum 240 ° Głowica wzmacniana z podwójną obudową, płozy | Spełnia/nie spełnia |
| 10 | Szerokość robocza głowicy koszącej minimum 105-110 cm | Spełnia/nie spełnia |
| 11 | Elementy robocze głowicy koszącej młotki do cięcia gałęzi min. 5 cm. | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | Wał tylny podporowy głowicy min. Ø 140 mm z 4 łożyskami stożkowymi, skrobakiem do błota i wymiennym centralnym elementem. | Spełnia/nie spełnia |
| 13 | Sterowanie linkowe lub elektroniczne joystickiem | Spełnia/nie spełnia |
| 14 | Pojemność zbiornika oleju min. 155 litrów | Spełnia/nie spełnia |
| 15 | Prędkość wirnika min. 3000 obr/min. Moc wirnika minimum 37,5 kw / 50 km. Wirnik z obrotem dwukierunkowym | Spełnia/nie spełnia |
| 16 | Zapasowy komplet elementów roboczych | Spełnia/nie spełnia |

Zaoferowane kosiarki muszą być kompatybilne z ciągnikiem o poniższych parametrach:

Silnik - o mocy min. 90 km

WOM - 540/540Eco lub 540/1000

Hydraulika - Pompa główna przeznaczona do obsługi tylnego podnośnika i pilotów hydraulicznych min 80 l/min - 3 pary wyjść hydraulicznych typu push pull

Tylny podnośnik - Udźwig min 4.000 kg - Szybkozłącza kat. II